# V5B2 Communication Protocol v1.2

기준 FW: 02_V5B2_SENSE_Refact_2ea0133 @ 0f89e88

# 1. 네트워크 기본값

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| IP | 192.168.0.50 | MY_IP_ADDRESS |
| Netmask | 255.255.255.0 | MY_NET_MASK |
| Gateway | 192.168.0.1 | MY_GATEWAY_IP |
| UDP Port | 7000 | MY_UDP_PORT |
| TCP Port | 23 | MY_TCP_PORT |

# 2. 공통 패킷 헤더 (TCP/UDP 공통)

| 필드 | 타입 | 크기(Byte) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| magic | uint32 | 4 | 0x32423556 ("V5B2") |
| version | uint8 | 1 | 0x01 |
| type | uint8 | 1 | 메시지 타입 |
| length | uint16 | 2 | payload 길이 |
| seq | uint32 | 4 | 시퀀스 번호 |
| timestamp_ms | uint32 | 4 | 송신 tick(ms) |

헤더 크기: 16 bytes / packed 구조체 / little-endian

# 3. 메시지 타입 매핑

| Type | 이름 | 방향 | Payload |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HELLO_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x02 | HELLO_RESP | FW→PC (TCP) | 7B 고정 |
| 0x10 | TELEMETRY_RAW | FW→PC (UDP 권장) | 164B |
| 0x11 | TORQUE_CMD | PC→FW (UDP 전용) | 32B |
| 0x20 | TTL_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x21 | TTL_RESP | FW→PC (TCP) | 8B |
| 0x22 | SN_READ_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x23 | SN_RESP | FW→PC (TCP) | 8B |
| 0x24 | SN_WRITE_REQ | PC→FW (TCP) | 8B |
| 0x25 | JAC_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x26 | CAL_DONE | FW→PC (TCP) | 없음 |
| 0x27 | LED_ALT_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x28 | LED_BLUE_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x29 | NET_CONFIG_REQ | PC→FW (TCP) | 없음 |
| 0x2A | NET_CONFIG_RESP | FW→PC (TCP) | 14B |
| 0x2B | NET_CONFIG_WRITE_REQ | PC→FW (TCP) | 14B |
| 0x30 | MOTOR_ERROR | FW→PC (TCP) | 2B |

# 4. Payload 구조

4.1 TELEMETRY_RAW (164B)

| 필드 | 타입 | 개수 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- |
| sample_seq | uint32 | 1 | 4 |
| position | int16 | 16 | 32 |
| current | int16 | 16 | 32 |
| sensor | uint16 | 16 | 32 |
| velocity | int32 | 16 | 64 |

전체 패킷 크기: 180B (Header 16 + Payload 164)

4.2 TORQUE_CMD (32B)

| 필드 | 타입 | 개수 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- |
| torque_mA | int16 | 16 | 32 |

전체 패킷 크기: 48B (Header 16 + Payload 32)

4.3 TTL_RESP (8B)

| 바이트 | 의미 |
| --- | --- |
| 0~3 | motor_mask (bit i = joint i fault) |
| 4~7 | sensor_mask (bit i = sensor i fault) |

4.4 NET_CONFIG (14B)

| 필드 | 타입 | 크기 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ip | uint32 | 4 | 0xC0A80032 |
| mask | uint32 | 4 | 0xFFFFFF00 |
| gw | uint32 | 4 | 0xC0A80001 |
| tcp_port | uint16 | 2 | 23 |

# 5. 운용 시퀀스

1) TCP 연결 후 HELLO_REQ(0x01) 전송 → HELLO_RESP 수신

2) FW는 TCP accept한 PC의 IP를 UDP telemetry 목적지로 사용

3) TORQUE_CMD(0x11)는 UDP로만 처리 (TCP 수신은 무시)

4) UdpTxTask가 3ms 주기로 TELEMETRY_RAW(0x10) 송신

5) TORQUE_CMD 1초 무수신 시 stream stop + torque zero