# V5B2 Communication Protocol v1.1

문서 목적: PC SW 엔지니어가 V5B2와 UDP/TCP 통신을 구현/검증할 때 필요한 패킷 구조, 동작 규칙, 에러 처리를 정의한다.

# 1. 기본 원칙

제어 루프(3ms)는 UDP 중심으로 운영하고, 저빈도/신뢰 명령은 TCP를 사용한다.

요청 기반(request-response) 구조를 유지한다.

실시간 경로에서 불필요한 block/busy-wait를 피한다.

# 2. 공통 프레임 형식(권장)

Header 필드: magic(2B), version(1B), type(1B), len(2B), seq(2B)

Payload: type별 가변 길이

Checksum: 선택 사항(CRC16/CRC32 권장)

# 3. UDP 채널 (실시간 제어/텔레메트리)

용도: 3ms 주기 제어 입력 및 상태 모니터링

특징: 지연 최소화, 패킷 유실 가능성 허용

권장 포트/주기: 시스템 설정값 사용 (운영 환경에 맞게 고정)

# 4. TCP 채널 (신뢰 명령/설정)

용도: 설정 변경, 캘리브레이션, 저빈도 명령, 진단 요청

특징: 연결 지향, 재전송 보장, 상대적으로 높은 지연 허용

연결 이벤트(connect/disconnect)에서 상태 초기화 규칙을 명확히 유지

# 5. 메시지 타입 예시

PC -> FW: SetTorque, SetMode, RequestStatus, SetParam

FW -> PC: StatusResp, Ack/Nack, ErrorReport, TelemetrySnapshot

# 6. 에러 코드 가이드

0x00 OK

0x01 INVALID_LEN

0x02 INVALID_TYPE

0x03 CHECKSUM_FAIL

0x04 TIMEOUT

0x05 BUSY / RESOURCE_UNAVAILABLE

# 7. 시퀀스/동기화 권장

요청마다 seq 증가, 응답은 동일 seq로 매칭

지연/중복 패킷은 seq 기반으로 무시 또는 최신값 우선 처리

모니터링 지표는 절대값보다 증분(rate) 중심으로 판단

# 8. 운영 체크리스트

connect/disconnect 반복(100회+) 안정성 확인

req->resp 평균, p99, max 지연 기록

버스트 요청 시 starvation 여부 확인

디버그 출력 활성화 상태에서도 프로토콜 무결성 확인

# 9. 비고

본 문서는 v1.1 기준 운영 문서이며, 필드 추가 시 version을 증가시킨다.

기존 구현과 호환이 필요한 경우 하위호환 규칙(필수 필드 우선)을 준수한다.